Texte d'appel d'offres pompes FL-FLA

60 - 400 m3/h

......................................Pompe

Montage horizontal, Pompe à lobe insensible à la marche à sec, commande par moto-réducteur à engrenages cylindriques.

Montage de la pompe sur châssis rigide en acier galvanisé, incluant un accouplement élastique et une protection d'accouplement.

Données techniques indicatives

Produit véhiculé:	.....................................................................

Matières sèches:	...........................

Température de fonctionnement:	........................... 	°C

Débit:	........................... 	m3/h

Auto-amorçante:	Oui   /   	Non

Hauteur de charge / d'aspiration :	.......................... 	m

Hauteur géométrique:	........................... 	m

Pression differentielle:	........................... 	bar

Diamètre de brides:	Aspiration:  	DN ............ 	PN 10/16

Refoulement:    	DN ........... 	PN 10/16

Fonctionnement réversible:	possibilité

Type de pompe sélectionnée

Fabrication:	BÖRGER

Tel. 0033 (3) 88 51 54 68   	Fax 0033 (3) 3 88 51 54 13     info@borger.fr

Type:	................

Fabrication sélectionnée:	.........................

Type sélectionné:	.........................

Pression différentielle:	.................... 	bar

Vitesse de rotation:	.................... 	Tr/min (max. 550 Tr/min)

Puissance absorbée:	...................  	kW

Puissance moteur:	...................  	kW

Passage libre:	min.  40 	mm

Texte d'appel d'offres pompes FL-FLA

Page 2

Exécution et matériaux de la pompe

Corps de pompe:	Moulé en une seule pièce en EN-GJS-400-15 (GGG 40), suivi d'un traitement de surface. Plaque d'usure avant et arrière pouvant être démontés par le flasque avant sans démontage des tuyauteries. ½ coquilles radiales en option démontables sans démontage de la tuyauterie ni des brides.

Maintenance:	MIP, Maintenance in Place. Toutes parties de la pompe en contact avec le produit véhiculé sont démontés simplement après ouverture du flasque avant.

Palier:	Montage par palier unique arrière incluant des roulements

surdimensionnés évoluant dans un bâti en fonte moulé.

Forme des lobes:	Âme en fonte sans contact avec le produit véhiculé

Entièrement revêtu élastomère. Forme géométrique Tri lobe hélicoïdal à embouts individuels interchangeables afin d’éviter les pulsations. Bi lobe linéaire ou prémium. Un lobe unique par arbre de pompe.

Arbres de commande:	Sans contact avec le produit véhiculé, lubrifié par quench à l'huile

Etanchéité d'arbre:	Montage cartouche en fonte au chrome ou carbure de silicium avec quench à

l'huile sans pression ni surveillance par aucun dispositif externe. Le démontage

des garnitures mécaniques s'effectue simplement par le flasque avant.

Contrôle d'étanchéité:	Chambre intermédiaire séparée du bloc de transmission par une étanchéité auxiliaire afin d’éviter toute pollution du palier an cas de rupture de l’étanchéité d’arbre. Lubrifiée à l'huile incluant un bouchon d'évent pour le contrôle et la mise à niveau d'huile ainsi que pour la lubrification des arbres de commandes.

Motorisation

Motorisation:	Moto-réducteur à engrenages cylindriques

Fabricant:	...................................

Type:	...................................

Puissance moteur:	................................. 	kW

Vitesse de rotation:	................................ 	Tr/min

Tension:	................................  	V

Fréquence:	 50    	Hz

Protection:	 IP    	55

Classe d'isolation:	F,  	3  Sondes CPT

Masse totale du groupe	....................  kg

Dimensions du groupe (L x B x H): .......... x ......... x ........ mm

Ensemble groupe électro-pompe tel que définit ci-dessus:

....... Pièces              Prix unitaire:   ..............  €            Prix total: .....................  €