Texte d'appel d'offres pompes PL

15 - 75 m3/h

......................................Pompe

Montage horizontal, Pompe à lobe insensible à la marche à sec, commande par moto-réducteur à engrenages cylindriques.

Montage de la pompe sur châssis rigide en acier galvanisé, incluant un accouplement élastique et une protection d'accouplement.

Données techniques indicatives

Produit véhiculé:	.....................................................................

Matières sèches:	...........................

Température de fonctionnement:	........................... 	°C

Débit:	........................... 	m3/h

Auto-amorçante:	Oui   /   	Non

Hauteur de charge / d'aspiration :	.......................... 	m

Hauteur géométrique:	........................... 	m

Pression differentielle:	........................... 	bar

Diamètre de brides:	Aspiration:  	DN ............ 	PN 10/16

Refoulement:    	DN ........... 	PN 10/16

Fonctionnement réversible:	possibilité

Type de pompe sélectionnée

Fabrication:	BÖRGER

Tel. 0033 (3) 88 51 54 68   	Fax 0033 (3) 3 88 51 54 13     info@borger.fr

Type:	................

Fabrication sélectionnée:	.........................

Type sélectionné:	.........................

Pression différentielle:	.................... 	bar

Vitesse de rotation:	.................... 	Tr/min (max. 550 Tr/min)

Puissance absorbée:	...................  	kW

Puissance moteur:	...................  	kW

Passage libre:	min.  40 	mm

Texte d'appel d'offres pompes PL

Page 2

Exécution et matériaux de la pompe

Corps de pompe:	Moulé en une seule pièce en EN-GJS-400-15 (GGG 40), suivi d'un traitement de surface. Plaque d'usure avant et arrière pouvant être démontés par le flasque avant sans démontage des tuyauteries. ½ coquilles radiales en option démontables sans démontage de la tuyauterie ni des brides.

Maintenance:	MIP, Maintenance in Place. Toutes parties de la pompe en contact avec le produit véhiculé sont démontés simplement après ouverture du flasque avant.

Palier:	Montage par palier unique arrière incluant des roulements

surdimensionnés évoluant dans un bâti en fonte moulé.

Forme des lobes:	Âme en fonte sans contact avec le produit véhiculé

Entièrement revêtu élastomère. Forme géométrique Tri lobe hélicoïdal afin d’éviter les pulsations. Bi lobe linéaire ou prémium. Un lobe unique par arbre de pompe.

Arbres de commande:	Sans contact avec le produit véhiculé, lubrifié par quench à l'huile

Etanchéité d'arbre:	Montage cartouche fonte au chrome ou carbure de silicium avec quench à

l'huile sans pression ni surveillance par aucun dispositif externe. Le démontage

des garnitures mécaniques s'effectue simplement par le flasque avant.

Contrôle d'étanchéité:	Chambre intermédiaire séparée du bloc de transmission par une étanchéité auxiliaire afin d’éviter toute pollution du palier an cas de rupture de l’étanchéité d’arbre. Lubrifiée à l'huile incluant un bouchon d'évent pour le contrôle et la mise à niveau d'huile ainsi que pour la lubrification des arbres de commandes.

Motorisation

Motorisation:	Moto-réducteur à engrenages cylindriques

Fabricant:	...................................

Type:	...................................

Puissance moteur:	................................. 	kW

Vitesse de rotation:	................................ 	Tr/min

Tension:	................................  	V

Fréquence:	 50    	Hz

Protection:	 IP    	55

Classe d'isolation:	F,  	3  Sondes CPT

Masse totale du groupe	....................  kg

Dimensions du groupe (L x B x H): .......... x ......... x ........ mm

Ensemble groupe électro-pompe tel que définit ci-dessus:

....... Pièces              Prix unitaire:   ..............  €            Prix total: .....................  €